Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектурное бюро»

305001 г.Курск , ул.Дзержинского, д. 86; кв/офис 12, тел./факс 8(4712) 54-76-85, E-mail chernova62@mail.ru

|  | УТВЕРЖДЕНО: Собранием депутатов Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области решение № 92 от 10.02.2016 г. |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"БОЛЬШЕАННЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Курск 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектурное бюро»

305001 г.Курск , ул.Дзержинского, д. 86; кв/офис 12, тел./факс 8(4712) 54-76-85, E-mail chernova62@mail.ru

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"БОЛЬШЕАННЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с договором № 23-15 от 01.10.2015 г.)

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Большеанненковского  сельсовета Фатежского района

Курской  области, в лице главы сельсовета

Директор                                                                                                          М.К. Чернов

Главный архитектор                                                                                        О.И. Чернова

Главный специалист-экономист                                                                     Е.Г. Шелякова

Инженер-картограф                                                                                         М.Г. Соловьёва

Курск 2015 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Внесение изменений в Генеральный план Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области разработан коллективом специалистов в составе:

1.  Чернов М.К.,   директор ООО «Архитектурное бюро», архитектор, член Союза архитекторов России;

2.  Чернова О.И., главный архитектор ООО «Архитектурное бюро»;

3.  Чернов К.М.,  архитектор; аспирант, преподаватель кафедры Архитектуры Юго-Западного Государственного Университета  г. Курск;

4.  Шелякова Е.Г., экономист;

5.  Соловьёва М.Г. инженер - картограф;

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Материал использования | Количество экземпляров | Секретность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пояснительная записка. Том I | Переплет | 2 | Дсп |
| 2 | Пояснительная записка. Том II | Переплет | 2 | Дсп |
| 3 | Пояснительная записка. Том III | Переплет | 2 | Дсп |
| 4 | Графические материалы. Том IV. Демонстрационные чертежи. | Бумага компьютерная графика | 2 | Дсп |

Том I

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	2

1.1 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры	2

1.1.1 Архитектурно-планировочные решения	2

1.1.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования	2

1.1.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории	2

1.2 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы	2

1.2.1 Развитие экономической сферы	2

1.2.2 Жилищное строительство	2

1.2.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания	2

1.3 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры	2

1.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	2

1.5 Мероприятия по развитию системы рекреации	2

1.6 Мероприятия по санитарной очистке территории. Система сбора и вывоза ТБО	2

1.7 Мероприятия по охране окружающей среды	2

1.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	2

1.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области (далее генеральный план) осуществлена ООО «Архитектурное бюро»  на основании договора № 23-15 от 01.10.2015 г.

Заказчиком выступает Администрация Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области.

Настоящий проект внесения изменений в Генеральный план выполнен в соответствии с существующим и утвержденным документом Генерального плана муниципального образования «Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской области разработанный ООО «Архитектурное бюро» на основании договора от «15» мая 2014 года № 83а-14.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального образования, региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г. № 577-па, на основании приказа за № 19 от «30» января 2012 г. «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов Федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Курского района:

  - программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

  - стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

  - схема территориального планирования Курской области;

  - схема территориального планирования муниципального образования «Фатежский район» Курской области.

При разработке Генерального плана Большеанненковского сельсовета выделены следующие временные сроки его реализации:

  - I очередь ( 5 лет) – 2020 год;

  - расчетный срок ( 20 лет) – 2035 год;

  - исходным периодом проектирования является 2015 год.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Большеанненковский сельсовет» Фатежского района включает в себя следующие материалы:

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития;

  - обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

  - перечень мероприятий по решению задач территориального планирования;

  - обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курской области;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курского муниципального района;

  - перечень земельных участков, для которых планируется осуществить перевод земель из одной категории в другую.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Том 4 «Графические материалы обоснования генерального плана Большеанненковского сельсовета»:

  - Схема современного использования территории муниципального образования   (М 1: 20000);

  - Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования (основной чертеж) (М 1: 20000).

  - Схема транспортной, инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории муниципального образования  (М 1: 20000);

  - Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1: 20000).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Муниципальное образование — Большеанненковский сельсовет расположен в восточной части Фатежского района Курской области. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Большеанненковский сельсовет» составляет 77,30 кв.км.

Сельсовет состоит из единого массива, протяженность территории с севера на юг 10,2 км и с запада на восток 9,30  км

В состав Большеанненковского сельсовета включено 13 населенных пунктов. Административным центром является деревня Большое Анненково.

Официальным документом, фиксирующим границы Большеанненковского сельсовета, является схема Большеанненковского сельсовета (рисунок 1), разработанная в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, и описание границ Большеанненковского сельсовета.

Большеанненковский сельсовет граничит на северо-востоке и востоке с Поныровским районом, на юго-востоке с Золотухинским районом, на юге и юго-западе с Глебовским сельсоветом Фатежского района, на западе с Банинским сельсоветом Фатежского района, на северо-западе с Молотычевским сельсоветом Фатежского района.

Численность населения Большеанненковского сельсовета на 01.01.2014 г. составляет 883 человека.

Рисунок 1 – Схема муниципального образования «Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской области.

Таблица 1 – Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам):

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Удаленность(км) |  | Число дворов | Общее число жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | д.Большое Анненково | 18 | центрМО | 56 | 153 |
| 2 | д.Бабанинка | 17 | 2 | 7 | 27 |
| 3 | д.Быстрец | 17 | 3 | 25 | 199 |
| 4 | х.Бычки | 22 | 4 | 15 | 25 |
| 5 | х. Веселая плота | 21 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | д.Волниковка | 21 | 3 | 23 | 62 |
| 7 | д.Кретовка | 21 | 3 | 9 | 34 |
| 8 | д. Малое Анненково | 19 | 1 | 44 | 103 |
| 9 | д. Михайловка | 16 | 3 | 30 | 69 |
| 10 | д. Никитинка | 20 | 2 | 11 | 39 |
| 11 | д. Орлянка | 22 | 4 | 16 | 30 |
| 12 | д. Трифоновка | 19 | 1 | 46 | 123 |
| 13 | х.Трубицын | 23 | 5 | 5 | 9 |
|  | Всего: |  |  | 293 | 883 |

Определение назначения территории муниципального образования исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития 1-го Большеанненковского сельсовета: инерционный  и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2020 г. составит 841 человек (к 2035 г. число жителей сельсовета составит 621  человек).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2020 г. 879 человек (к 2035 г. число жителей сельсовета составит 865 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Главная цель разработки генерального плана Большеанненковского сельсовета - территориально-пространственная организация поселения методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

- 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 1.1 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

- 1.1.1 Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории и территориальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой с сохранением территории населенных пунктов в существующих границах.

Планировочная структура Большеанненковского сельсовета сложилась исторически вдоль реки Усожа и других мелких ручьев. Гидрографические планировочные оси дополнены связующими транспортными дорогами. В системе расселения Фатежского района Большеанненковский сельсовет имеет связь с ближайшей ж/д станцией ( ст.Золотухино) и находится от нее на расстоянии 25 км.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной дорожно-транспортной сетью.

Исторически сложившиеся населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению

В основу архитектурно – планировочной структуры  Большеанненковского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие, имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала, ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Комплексное освоение (коттеджная застройка) новых территорий должно проходить в соответствии с действующими нормами, в частности должно удовлетворяться требование СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представленное ниже:

Таблица 2 – Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки.

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная коттеджная застройка | Не более 85% | 3,0% - 5,0% | Не менее 3,0% | 5,0% - 7,0% |

### 1.1.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок предусмотрены мероприятия по незначительному изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Большеанненковский сельсовет», и последующего изменения баланса земель (д. Малое Анненково, д. Трифоновка, д. Кретовка).

### 1.1.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам) согласно Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:

Зона жилой застройки:

Ж-1 - Зона индивидуального жилищного строительства;

Ж-2 - Зона среднеэтажной жилой застройки (до 8-ми этажей);

Ж-3 - Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка 9 и выше этажей).

Зона общественно-делового назначения:

О-1 – Зона делового управления, торговли и общественного питания.

О-2 – Зона культурно-зрелищных, просветительских, спортивных учреждений и здравоохранения.

Зоны транспортной инфраструктуры:

«ИТ-1» - Зона объектов железнодорожного транспорта;

«ИТ-2» - Зона объектов автомобильного транспорта;

Зоны инженерной инфраструктуры:

«ИТ-3» - Зона объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки;

Зоны рекреационного назначения:

«Р-1» - Рекреационная зона лесов и лесопарков;

«Р-2» - Зона массовый кратковременный отдых вне стационарных учреждений оздоровления, спорт, туризм, их обслуживание;

«Р-3» - Рекреационная зона отдыха населения (территория общего пользования).

Зоны специального назначения:

«СН-1» - Зоны водозаборных сооружений;

«СН-2» - Зоны кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления;

Зоны производственного назначения:

«П - 1» - Зона легкой промышленности;

«П - 2» - Зона пищевой, строительной промышленности и заготовки древесины;

Зоны сельскохозяйственного использования:

СХ -1- Зона сельскохозяйственного использования в границах н.п.;

СХ -2- Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

Зона СД – зона подсобных хозяйств, садово-огородных и дачных участков

Зоны с особыми условиями использования территорий ( зоны по поддержанию градостроительными средствами качества природных ресурсов, комплексов природной и историко-культурной среды).

ЗЗ-1 - Водоохранные зоны источников поверхностных вод;

ЗЗ-3 - Зоны естественного природного ландшафта;

ЗЗ-4 - Зоны защитной природной среды (буферные зоны особо  охраняемых природных объектов, памятников истории и культуры)

ЗЗ-5- Зоны защитной историко-культурной среды (буферные зоны особо охраняемых объектов историко-культурной среды и памятников истории и культуры).

Генеральным планом определено следующее функциональное назначению зон (по видам).

Генеральным планом определено следующее функциональное назначению зон (по видам).

Зона жилой застройки

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7

Жилая зона занимает площадь 273,3 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны:

1. Коэффициент застройки - 0,2-0,6;

2. Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,6;

3. Плотность населения для жилых зон составляет – 40-70 чел/га;

4. Максимальная и средняя этажность: индивидуальная застройки включая цоколь – 4 эт.

Общественно-деловая зона

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10

Площадь зоны – 6,3 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны:

1. Коэффициент застройки- 0,8-1,0;

2. Коэффициент плотности застройки – 2,4-3,0.

3. Максимальная и средняя этажность- 3 эт;

Производственные зоны

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Производственные территории предназначены для размещения производственно-деловых (НИИ с опытными производствами, торговые предприятия с цехами технического обслуживания, информационные центры с издательско-типографским отделом и др.), промышленных (пищевой и легкой промышленности, приборостроения, машиностроения, производства строительных материалов и др.), коммунально-складских (территории ТЭЦ, станции аэрации, котельные, электроподстанции, газораспределительные узлы, мусороперерабатывающие заводы, прочие сооружения городской инженерной инфраструктуры, складские сооружения, стоянки машин механической уборки территории, кладбища, крематории), транспортных и инженерных объектов и формируются в виде участков производственной застройки и производственных зон.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.1 - 6.9

1. Минимальная плотность застройки промплощадок 30 %;

2. Расстояния между зданиями, сооружениями, следует принимать минимально допустимыми, в зависимости от степени огнестойкости - от 9 до 18 м;

Зона занимает – 20,0 га

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования и сопутствующих объектов.

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдением необходимых расстояний от этих объектов до жилых, общественных, деловых зданий и иных требований, устанавливаемых государственными нормативами и правилами, а также специальными планировочными, конструктивными и технологическими мероприятиями.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 69,6

Зоны рекреационного назначения

Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5.

Зона рекреационного назначения занимает площадь 294,0га

Зоны специализированного назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зонах специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Зона специального назначения занимает площадь 3,0 га.

Зоны сельскохозяйственного использования

Ведение сельского хозяйства.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Зона сельскохозяйственного использования занимает площадь 5913 га. Зона сельскохозяйственного использования в границах н.п. – 1030,0. Зона занятая объектами сельскохозяйственного использования – 23,8 га.

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Карте функциональных зон».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования (7730га) равной 100%:

- жилые зоны – 3,5%

- общественно-деловые зоны –0,1%;

- производственная зона - 0,3 %

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 1,0 %

- рекреационные зоны – 3,8 %;

- зоны специального назначения – 0,1%;

- зоны сельскохозяйственного использования –90,2 %.

## 1.2 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

### 1.2.1 Развитие экономической сферы

Восстановление и развитие промышленного потенциала муниципального образования планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих промышленных производств.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;

- мероприятия по развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства, приведенные в таблице:

Таблица 3 - Мероприятия по развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства

| № п/п | Наименование и назначение объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства | Местоположение | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройтрансгаз-агро» | Животноводство и растениеводство |  |  |
|  | Итого | - | - |  |

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Фатежского района.

### 1.2.2 Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территорий наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Основанием для непосредственного выделения участков индивидуального жилищного строительства должно осуществляться после разработки проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный (вариант развития и составит на 2020 г. 879 человек (к 2035 г. число жителей сельсовета составит 865 человек).

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- Подготовка документации по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства в д.

- Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

- Создание условий для достижения обеспеченности жителей Большеанненковского сельсовета жилищным фондом к 2020 году в размере не менее 30 м2 общей площади на человека.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов;

- Создание условий для достижения обеспеченности жителей Большеанненковского сельсовета жилищным фондом к 2035 году в размере не менее 35 м2 общей площади на человека.

### 1.2.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- создание на базе школ детсадовских групп по системе «начальная школа – детский сад».

- предусматривается капитальный ремонт зданий всех действующих образовательных школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы;

- проведение текущих ремонтов зданий ФАП;

- строительство здания нового ФАПа в д. Большое Анненково;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов;

- проведение ремонта зданий клубов в: д. Большое Анненково

- проведение ремонта зданий библиотек в д. Большое Анненково с последующем обновлением и расширением книжного фонда;

- проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных так и спортивных залов.

- разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки;

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- сохранение существующих школ обладающих лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного образовательного процесса.

Таблица 4 - Пространственная организация школьного образования

| № п/п | Территория | Базовая школа | Школы, сохраняемые в статусе ОШ (до 2035 г) | Школы, планируемые к закрытию до 2020 г | Численность обслуживаемого населения | Численность учащихся в 2015 г. | Прогноз численности учащихся к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Большеанненковский c/c | МБОУ «Большеанненковская СОШ» | МБОУ «Большеанненковская СОШ» | - | 883 | 87 | 75 |

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

## 1.3 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- асфальтирование порядка 16,70 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице 6);

Таблица 5 – Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | Покрытие |  |  | Наличие уличного освещения (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунт |  |
| д. Большое Анненково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0.90 |  |  | 0.9 |  |
| д. Малое Анненково |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улицы без названия | 1.24 |  |  | 1.24 |  |
| д. Быстрец |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улицы без названия | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| д. Бабанинка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Улицы без названия | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| д. Никитинка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Улицы без названия | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| д. Трифоновка |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Улицы без названия | 2.4 |  |  | 2.4 |  |
| д. Орлянка |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улицы без названия | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| д. Михайловка |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улицы без названия | 1.45 |  |  | 1.45 |  |
| д. Веселая плота |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улицы без названия | 0.84 |  |  | 0.84 |  |
| х. Бычки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улицы без названия | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| х.Трубицын |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улицы без названия | 0,80 |  |  | 0,80 |  |
| д. Кретовка |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улицы без названия | 1.0 |  |  | 1.0 |  |
| д. Волниковка |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улицы без названия | 1.3 |  |  | 1.3 |  |
|  | ИТОГО | 16,7 |  |  |  |  |

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улиц (около 100.00 кв.м) и автомобильных дорог общего пользования;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

## 1.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1,8м3/час, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладка уличных водопроводных сетей на застраиваемых территориях;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3 на 1 единовременный пожар с продолжительностью пушения 3 часа);

- замена изношенных водопроводных сетей – 1,2 км;

- предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- В прокладке сетей газоснабжения сельсовет нуждается т.к. на территории сельсовета газифицированы не все населённые пункты с подключением к сетям газоснабжения до 89% потребителей.

- реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

- подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

1. реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- На данный момент в г. Курске существует несколько способов подключения к сети Интернет, их можно условно разделить на 3 категории:

1.  Кабельные сети (NetbyNet, Дом.ru, Стрим, Домашний интернет. Beeline).

2. Через телефонную линию, т.к. называемая технология ADSL (Domolink).

3. Беспроводной интернет. В настоящее время широкополосный интернета для домашних пользователей в Курске есть. 3G связь обеспечивается почти всеми провайдерами. Megafon обеспечивает 4G связь.

Из выше перечисленных способов подключения к сети Интернет необходимо выбрать оптимальный вариант (цена-качество) для сельских пользователей.

- Установка 16 таксофонов на территории муниципального образования;

- Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## 1.5 Мероприятия по развитию системы рекреации

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети муниципального образования, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

## 1.6 Мероприятия по санитарной очистке территории. Система сбора и вывоза ТБО

- вывоз мусора осуществляется на выделенное место под полигон ТБО (в соответствии с государственным реестром объектов размещения отходов).

В соответствии с требованием п.7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998г. №86-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Проектные предложения:

Расчет необходимого количества контейнеров и их объемов, количества площадок по сбору мусора на территории населенных пунктов Большеанненковского сельсовета:

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1730 м3.

Таблица 6 – Объемы накопления твердых бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 879 | 865 | 2000 | 2000 | 1758 | 1730 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 1758 | 1730 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит: 1730: 365 х 1=4,7 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит: 4,7 х 2 ≈ 9 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 9 контейнеров в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. Таким образом, в д. Большое Анненково – 2 шт., д. Бабанинка – 1 шт., д. Малое Анненково – 1 шт., д. Трифоновка – 1 шт., д. Орлянка – 1 шт., д. Волниковка – 1 шт., х. Бычки – 1 шт, д. Михайловка – 1 шт. Итого необходимо установить 11 контейнеров.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

1730* 20 / 10 = 3460 м2

где: 20 – расчетный период, лет;

1730–общее накопление отходов поселением в год на расчетный срок, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2035 г., требуется обеспечить наличие свободного полигона, равной 3460 м2.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 9 контейнеров.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

На территории сельсовета расположено 1 сущ. кладбище общей площадью 3,0 га в 
д. Волниковка.

## 1.7 Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

- снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

- установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

- проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель.

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель;

- предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;

- контроль соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации при использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

- контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

Мероприятия по охране водных объектов

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ:

1. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

2. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ:

Статья 67.1. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с используемым Кодексом и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 используемого Кодекса.

## 1.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается проведение мероприятий по благоустройству и поддержании в нормальном виде территории объектов культурного наследия.

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного наследия

Использование территории историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Положением о государственном историко-культурном музее-заповеднике (заповеднике) (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.11.1995 №784), утверждаемом Правительством Российской Федерации-для историко-культурных заповедников федерального значения; в соответствии с законом субъекта Российской Федерации - для историко-культурного заповедника регионального  значения; органом местного самоуправления для историко-культурного заповедника местного значения,или Положением о достопримечательном месте(природно-культурной территории).

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территории зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Таблица 7 – Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области.

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники истории местного значения |  |  |  |
| 1 | Стела в честь воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. | д. Большое Анненково |  |  |
|  | Памятники архитектуры |  |  |  |
| 2 | Богоявленская церковь, 1892 г. | д. Большое Анненково (д. Волниковка фактич.) |  | Р. 566 |
| 3 | Ансамбль церкви Богоявления: | д.Большое Анненково (д. Волниковка фактич.) |  | Р. 566 |
| 3.1 | Богоявленская церковь |  |  |  |
| 3.2 | Сторожка |  |  |  |

Р-566 – памятники истории и культуры местного значения, принятые на государственную охрану Постановлением Губернатора Курской области № 566 от 30. 10. 98 г.

## 1.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории муниципального образования.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите от морозного (криогенного) пучения грунтов:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- организация поверхностного стока на всей территории муниципального образования по направлению к пойменной части р. Усожа и ее  притоков;

- проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на реках Усожа и ее притоков, поверхностных и грунтовых вод (регулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки);

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов рек прилегающим к территориям населенных пунктов;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*;

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учётом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90;

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается

- проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории муниципального образования с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90.

- совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории посёлка с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».